# Registro 07 — Fila offline, contrato HTTP, LEDs e pinout (Ciclo 01)

| FERRAMENTA Excel ou Word | FINALIDADE Rastrear uso de IA, prompts, respostas e decisões humanas | QUEM PREENCHE Equipe |
| --- | --- | --- |

Breve explicação da ferramenta: o Excel funciona como diário de rastreabilidade; o Word é adequado para anexo formal com síntese, evidências e validação humana.

|  | PONTO DE ATENÇÃO O registro deve demonstrar uso responsável: a IA apoia a equipe, mas a responsabilidade final é humana. |
| --- | --- |

## Registro de uso da IA e validação humana

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Ferramenta de IA utilizada | Claude (Claude Code, modelo Claude Opus 5.5), executado no repositório local da máquina do Natã, com acesso aos arquivos do projeto e ao terminal (PlatformIO e compilador MSVC). A participação registrada nesta etapa foi da equipe e do Claude. |
| Objetivo do uso | Apoiar, num modelo de desenvolvimento assistido com validação técnica pela IA e validação humana pela equipe, a correção da fila offline e do tratamento das respostas HTTP conforme o Guia-Firmware-Lacre-IoT, o ajuste das esperas, dos timeouts e dos LEDs, a criação de testes no computador, a documentação do pinout e a auditoria final depois da validação física. |
| Prompt utilizado | Síntese de várias solicitações feitas em 14 e 15/10/2026; não é uma transcrição integral nem um prompt literal único. Trechos reais: “analize o meu codigo para se inteirar no que estou fazendo”; fluxo com validação técnica pela IA, questionário de validação humana e registro em .docx; correção da fila e do contrato da API; decisões preliminares da equipe (A3: preservar mensagens em 401/403/404; A6: não formatar o LittleFS); auditoria somente leitura antes da apresentação no SENAI; correções em etapas (esperas, LEDs, timeout HTTP, 401/403/404, pinout); revisão corretiva: “Siga a seção 7 do contrato: descarte somente a mensagem que recebeu a resposta rejeitada”; auditoria final após o teste físico, com diagnóstico da sinalização de erro do GPS sem alterar o código. |
| Resposta gerada pela IA | A IA analisou o código e os documentos da API e implementou na branch fix/fila-contrato-api: classificação das respostas HTTP (2xx/409 removem a mensagem; 400/413 descartam; 401/403/404 descartam só a mensagem rejeitada e pausam as demais, com verificação da chave por GET /iot/commands/{device_id}; 429 respeita o Retry-After; 5xx ou sem resposta repetem com espera de 5 s a 60 s); attempt_count + 1 só em tentativa realizada; última posição com gps_ok:false depois do primeiro fix; LittleFS sem formatação automática; timeout de resposta de 10 s e leitor de cabeçalhos com limite de tempo; correção dos LEDs ao trocar de estado; testes no computador; PINOUT.md. Na auditoria final, a IA verificou que a perda do GPS só muda gps_ok para false e não altera o estado do dispositivo: o estado ERRO, que reproduz CURTO-CURTO-LONGO-CURTO em ReproduzirCodigoErro(), só é acionado quando o LittleFS não monta. A falta de sinal visual de erro do GPS é, portanto, uma integração ainda não implementada, e não uma falha da rotina. |
| Análise crítica da equipe | A equipe revisou os relatórios e o diff e corrigiu a direção do trabalho: rejeitou o descarte automático em 401/403/404 sem estratégia segura e a formatação automática do LittleFS; pediu esperas de 5 s a 60 s e recuperação sem pausa fixa de 15 min; depois orientou seguir a seção 7 do Guia e não reduzir o Retry-After. Exigiu também que compilação e testes no computador não fossem apresentados como validação física, e foram corrigidas afirmações da IA que iam além do comprovado. No teste físico, a equipe percebeu que a perda do GPS não gera sinal visual nos LEDs; a decisão sobre essa integração ficou para uma etapa separada. |
| Validação humana realizada | Validação física feita por Simão Bastos em 15/10/2026, com o firmware da branch fix/fila-contrato-api (commit 9ac4093, mesclado no main pelo PR #1). Aprovados: inicialização e LittleFS; Wi-Fi; GPS com sinal (6 satélites, HDOP de cerca de 1,61 a 1,62); envio com HTTP 202 “Telemetria recebida” e remoção da fila; indisponibilidade e recuperação da API; reinicialização da placa; perda do GPS quanto ao comportamento observado. Parcial: LEDs de status, sem sinal visual na perda do GPS. Não testados fisicamente: persistência da fila após reinicialização, respostas 401/403/404, LEDs após erro e recuperação e medição da bateria. O GSM mostrou “modem sem resposta”, e o diagnóstico da bateria mostrou -1,00, enquanto o JSON envia o valor provisório 100, que não é uma leitura real. Por software: compilação com sucesso e 377 verificações automatizadas sem falhas, que não substituem os testes físicos. O questionário do Ciclo 01 não foi respondido formalmente. |
| Decisão final | ☐ utilizado ☒ adaptado ☐ descartado Justificativa: o código e as orientações da IA foram revisados e corrigidos pela equipe ao longo do ciclo e mesclados no main pelo PR #1. A validação física confirmou o fluxo principal; os itens parciais e não testados continuam pendentes e não estão aprovados. |
| Fontes verificadas | Evidências consultadas: código do firmware e histórico do Git; documentos originais da API em docs/integrations/api/reference; código-fonte das bibliotecas instaladas (ArduinoHttpClient 0.6.2, núcleo Arduino-ESP32 e WiFiClient); saídas reais da compilação e dos testes; relato da validação física de 15/10 e saídas do Monitor Serial informadas pela equipe; template da Entrega 7 e Registros 01 e 04. Nenhuma fonte da internet foi consultada. Os dados de pinos do ESP32-C3 e do SIM800L no PINOUT.md vêm do conhecimento geral da IA e estão marcados para conferência. Síntese de várias interações; não é uma transcrição literal. |

### Regras de preenchimento

Registrar apenas interações relevantes para o projeto.

Não apresentar conteúdo da IA como autoria exclusiva da equipe sem revisão.

Validar informações técnicas, legais, financeiras ou científicas em fontes confiáveis.

Evitar inserir dados pessoais, sigilosos ou sensíveis em ferramentas de IA.

Explicar como a equipe decidiu usar, adaptar ou descartar a resposta gerada.

### Checklist final

| ☒ Ferramentas de IA identificadas. | ☒ Prompt relevante registrado. |
| --- | --- |
| ☒ Resposta ou síntese documentada. | ☒ Validação humana explicada. |
| ☒ Fontes verificadas quando necessário. | ☒ Decisão final registrada. |